Паспорт технического устройства

WELDESTAR SAW 1000

Технические характеристики:

| Напряжение питающей сети, В | 380 ± 20% |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, А не более | 83 |
| Потребляемая мощность, кВА не более | 55 кВт |
| Диапазон регулирования сварочного напряжения. В | 20 – 50 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 60-1000 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 1.6-6.0 |
| Сварочный ток при 100% ПВ, А | 1000 |
| КПД | 89 |
| Степень защиты | IP21 |
| Класс изоляции | Н |
| Вес, кг | 95 |
| Коэффициент мощности, % | 0.88 |
| Габариты, мм | 767×352×771 |
| Питающее напряжение механизма перемещения | DC 110 В |
| Потребляемый ток механизма перемещения | 0.4 A |
| Питающее напряжение механизма подачи проволоки | DC 110 В |
| Потребляемый ток механизма подачи проволоки | 1 А |
| Тип подачи проволоки | Непрерывная |
| Скорость подачи проволоки | 0.3～3.0 м/мин |
| Типы сварочных источников | 1000A / 1250A |
| Настраиваемая высота поперечной консоли | 70 мм |
| Настройка положения сварочной головки | 100х100х70 |
| Угол поворота поперечной консоли вокруг вертикальной | ±90° |
| Угол наклона сварочной головки | ±45° |
| Угол наклона сварочной горелки | ±45° |
| Сварочный флюс | Любой |
| Контейнер для флюса | 6 л |
| Внутренний диаметр катушки для проволоки | Ø 300 |
| Вес катушки сварочной проволоки | 25 кг |

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Поставщик оборудования: ООО «Арсил»

Наименование: Комплект инвертора сварочного WELDESTAR SAW 1000

Номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.HA52. B.01109/18

Дата изготовления: Февраль 2023 г.

Технические характеристики: указаны в инструкции по эксплуатации оборудования

Комплектация:

- Источник сварочного тока WELDESTAR SAW 1000. Серийный номер: WW202301SW100001

- Трактор сварочный. Серийный номер: WW202301STSKF100001

- Кабель с зажимом заземления

- 15м соединительный кабельный шланг-пакет

Гарантийные обязательства: отображены в сервисном талоне.

Дата составления: _________________________

Ответственное лицо: _____________________

Место печати: _________________________